Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Unterpunkt | Seite |
| --- | --- | --- |
| Modulation allgemein | Definition | 8-2 |
|  | Frequenzmultiplex | 8-2 |
|  | Zeitmultiplex | 8-2 |
| Übersicht Modulationsverfahren | Amplitudenmodulation (AM) | 8-3 |
|  | Winkelmodulation (WM) | 8-3 |
|  | Pluscodemodulation | 8-3 |
| Pulsmodulation | Definition | 8-4 |
| Signalabtastung | Signalartunterscheidung | 8-4 |
| Abtasttheorem von Shannon | Formel | 8-4 |
|  | Praxiswerte | 8-4 |
| Trägerpuls | Diagramm | 8-5 |
|  | Tastgrad | 8-5 |
| Pulsamplitudenmodulation (PAM) | Prinzipschaltung | 8-5 |
|  | Signalzeitverlauf | 8-5 |
|  | Frequenzspektrum | 8-5 |
| Aliasing – Antialiasing-Filter | Definition Aliasing | 8-6 |
|  | Diagramme | 8-6 |
|  | Berechnung | 8-6 |
| Pulsphasenmodulation (PPM) | Definition | 8-6 |
|  | Diagramm | 8-6 |
| Pulsdauermodulation (PDM) | Definition | 8-7 |
|  | Diagramm | 8-7 |
| Pulscodemodulation (PCM) | Definition | 8-7 |
|  | Quantisierung | 8-7 |
|  | Quantisierungsfehler | 8-7 |
|  | Quantisierungsstufe | 8-8 |
|  | max. Quantisierungsfehler | 8-8 |
| Quantisierungsgeräusch | Definition | 8-8 |
|  | Leistungsverhältnis | 8-8 |
|  | Quantisierungsrauschabstand | 8-8 |
| Übertragungsrate | Berechnung | 8-8 |
| Tastung | Definition | 8-9 |
|  | Amplitudentastung | 8-9 |
|  | Frequenzumtastung | 8-9 |
|  | Phasenumtastung | 8-9 |
| Leitungscodierung | Definition | 8-10 |
|  | AMI-Leitungscode | 8-10 |
|  | HDB3-Leitungscode | 8-10 |

Modulation allgemein:

Bei der Nachrichtentechnik ist es vielfach erforderlich, die elektrischen Signale in ihren Parametern den Eigenschaften des Übertragungskanals anzupassen. Dazu wir eine Signalanpassung vorgenommen, die man als Modulation bezeichnet.

Die Modulation wird auch benutzt einen Übertragungskanal mehrfach nutzen zu können.

Diese Mehrfachnutzung kann über ein Frequenzmultiplex-Verfahren oder über ein Zeitmultiplex-Verfahren realisiert werden.

Frequenzmultiplex:

Es werden mehrere Kanäle auf einen Trägerkanal moduliert.

Dabei liegen die Kanäle im Frequenzbereich nebeneinander.

Zeitmultiplex:

Die einzelnen zu übertragenen Kanäle werden in Zeitschlitze

aufgespalten und die Zeitschlitze nacheinander übertragen.

Übersicht Modulationsverfahren:

Das Frequenzmultiplex-Verfahren wird mit einem sinusförmigen Träger durchgeführt.

Unterscheidung:

Amplitudenmodulation (AM):

| AM | Es wird der Träger und die beiden Seitenbänder übertragen |
| --- | --- |
| DSB (ZSB – Doppel-Seitenb.) | Es werden nur die beiden Seitenbänder übertragen |
| SSB (ESB – Single-Seitenb.) | Es wird nur ein Seitenband übertragen |
| RM (Rest-Seitenband) | Es wird nur ein Restseitenband übertragen |

Winkelmodulation (WM):

| FM (Frequenzmodulation) | Es wird die Frequenz des Trägers moduliert |
| --- | --- |
| PM (Phasenmodulation) | Es wird die Phasenlage zwischen Signal und Träger moduliert |

Das Zeitmultiplex-Verfahren wird mit einem pulsförmigen Träger durchgeführt.

Unterscheidung:

uncodiert:

| PAM (Pulsamplitudenmodulation) | Es wird die Amplitudenhöhe des Pulses moduliert |
| --- | --- |
| PDM (Pulsdauermodulation) | Es wird die Pulsdauer moduliert |
| PPM (Pulsphasenmodulation) | Es wird die Phasenlage des Pulses moduliert |

codiert und quantisiert :

| PCM (Puls-Code-Modulation) | Es wird die Amplitudenhöhe des Pulses moduliert |
| --- | --- |

Pulsmodulation:

Bei der Pulsmodulation (digitale Modulation) ist der Träger kein sinusförmiges Signal, sondern eine zeitlich regelmäßige Folge von Impulsen die als Trägerpuls bezeichnet wird.

Signalabtastung:

Zur Übertragung eines analogen Signals mit der Pulsmodulation muss dieses Signal erst in ein digitales Signal umgewandelt werden. Dazu dient die Signalabtastung.

| Analogsignal | Digitalsignal |
| --- | --- |
| - Wertkontinuierlich: Im Amplitudenbereich theoretisch unendlich viele Werte - Zeitkontinuierlich: Im Zeitbereich theoretisch unendlich viele Werte | - Wertdiskret: Im Amplitudenbereich festgelegte Anzahl von Werten - Zeitdiskret: Im Zeitbereich ändert sich sein Wert in festen Zeitabständen |

Abtasttheorem von Shannon:

TA≤12⋅fsmax		fA≥2⋅fsmax	BS=fsmax

TP = TA = zeitlicher Abstand (Periodendauer) der Abtastfrequenz in s (auch Sample-Rate)

fP = fA = Abtastfrequenz in Hz

BS = Bandbreite des abzutastenden Signals in 1s

fs max = maximale Signalfrequenz in Hz

Praxiswerte:

Fernsprechübertragung:	fs max = 3,4 kHz	fA = 8 kHz

HiFi-Audiosignal:		fs max = 15 kHz	fA = 32 kHz

Compact-Dics (CD):	fs max = 20 kHz	fA = 44,1 kHz

Videosignal:			fs max = 5 kHz		fA = 13,5 kHz

Trägerpuls:

Der Trägerpuls kann eine periodische

Rechteckimpulsfolge sein.

Das Verhältnis zwischen Impulsdauer

und Pulsperiodendauer bezeichnet

man als Tastgrad

Tastgrad=τTP	Tastgrad=τ⋅fP

ûP = Amplitude des Pulses in V

τ= Impulsdauer in s

TP = Pulsdauer in s

fP = Impulsfrequenz in Hz

Nachteil des Rechteckimpulses ist der

große Bandbreitenbedarf.

Darum verwendet man stattdessen einen

cos2-förmigen Abtastimpuls.

Dessen Bandbreitenbedarf ist wesentlich geringer.

Pulsamplitudenmodulation (PAM):

Rechts ist die Prinzipschaltung einer

Pulsamplitudenmodulation zu sehen

Die Signalspannung uS wird mit der Abtastfrequenz fP abgetastet.

Signalzeitverlauf	Frequenzspektrum

Aliasing – Antialiasing-Filter:

Wird der Trägerpuls nicht durch eine einzige Signalfrequenz sondern durch mehrere Signalfrequenzen (NF-Signal) moduliert, so entstehen Seitenbänder um den Trägerpuls und dessen Vielfache.

Wird das Abtasttheorem von Shannon

erfüllt (fP≥2⋅fsmax), so können sich

die Seitenbänder maximal berühren,

aber nicht überlappen !!

 Rückgewinnung von fS möglich

Wird das Abtasttheorem von Shannon

nicht erfüllt (fP<2⋅fsmax), so über-

lappen sich die Seitenbänder.

 Rückgewinnung von fS nicht möglich,

weil das untere Seitenband des

PAM-Signals das Signalband überlagert.

Dieser Effekt wird Aliasing genannt.

Um den Aliasing-Effekt zu vermeiden, wird das NF-Signal vor dem PAM-Modulator mit einem Tiefpass, dem Antialiasing-Filter, gefiltert, d.h. begrenzt.

Die Grenzfrequenz des Antialiasing-Filters liegt bei der halben Abtastfrequenz fp. Falls diese nicht gegeben ist, kann die Grenzfrequenz auch mit der max. Signalfrequenz fs max angenommen werden.

fg=fP2		Wenn fP nicht gegeben kann fg=fsmax angenommen werden

fg = Grenzfrequenz des Antialiasing-Filters in Hz

fs max = Maximale noch zu übertragende Signalfrequenz in Hz

fP = fA = Abtastfrequenz in Hz

Pulsphasenmodulation (PPM):

Bei der Pulsphasenmodulation wird die

Phasenlage der Impulse eines Träger-

pulses durch das NF-Signal geändert.

Die gestrichelten Linien zeigen die

reguläre Phasenlage der unmodulierten

Trägerpulse.

Je höher die Signalspannung us ist, desto mehr

werden die Impulse nach rechts verschoben.

Pulsdauermodulation (PDM):

Bei der Pulsdauermodulation wird

die Impulsdauer τder Trägerpulse

verändert.

Je höher die Signalspannung uS ist,

desto breiter wird der Impuls.

Pulscodemodulation (PCM):

Wie bei PAM wird die Signalspannung us mit einer Abtastfrequenz fP abgetastet.

Die ermittelten Werte werden quantisiert und codiert, d.h. es wird jedem abgetasteten Wert ein Binärcode zugewiesen.

Die Abtastung erfolgt bei PCM durch eine „sample and hold“ Schaltung (Abtast- und Halteschaltung). Diese Abtastung speichert den aktuell ermittelten Wert der Abtastung bis zur nächsten Abtastung:

Quantisierung:

Vor der Quantisierung wird der

Bereich, in dem die Amplitudenwerte

liegen können, festgelegt.

Dieser Bereich wird in z Intervalle mit

dem gleichen Abstand s unterteilt

und jedem Intervall ein Zahlenwert

zugeordnet.

Quantisierungsfehler:

Durch die Quantisierung entsteht ein maximaler Fehler von Δs2.

Dieser Fehler ist um so kleiner je mehr Intervall für den

Amplitudenbereich festgelegt werden.

Kennlinie a) zeigt den Zusammenhang zwischen dem tat-

sächlichen Amplitudenwert sX und dem durch Quantisierung

zugeordneten Wert sY

Kennlinie b) zeigt den Zusammenhang des

Quantisierungsfehler sQ und dem tatsächlichen Signalwert sX

Quantisierungsstufe:

Δs=UQz		z=UQΔs		UQ=z⋅Δs		z=2Codewortlänge

s = Quantisierungsstufe in V

UQ = Quantisierungsbereich in V

z = Anzahl der Intervalle im Quantisierungsbereich

Maximaler Quantisierungsfehler:

sQmax=UQ2⋅z		z=UQ2⋅sQmax		UQ=2⋅z⋅sQmax	sQmax=12⋅Δs

sQ max = maximaler Quantisierungsfehler in V

UQ = Quantisierungsbereich in V

z = Anzahl der Intervalle im Quantisierungsbereich

s = Quantisierungsstufe in V

Quantisierungsgeräusch:

Quantisierungsfehler bewirken eine nichtlineare Verzerrung des NF-Signals. Diese Verzerrung nennt man auch Quantisierungsgeräusch.

Leistungsverhältnis Signal- zu Quantisierungsgeräusch:

PSPQ=z2−1		z=PSPQ+1	PS=PQ⋅z2−1	PQ=PSz2−1

PS = Leistung des verzerrten PCM-Signals in W

PQ = Leistung des Quantisierungsgeräusch in W

z = Anzahl der gleich großen Intervalle des Quantisierungsbereichs

Signal / Quantisierungsrauschabstand:

SQ=10⋅logPSPQ		SQ=10⋅logz2−1		z=10SQ10+1

SQ = Signal / Quantisierungsrauschabstand in dB

PS = Leistung des verzerrten PCM-Signals in W

PQ = Leistung des Quantisierungsgeräusch in W

z = Anzahl der gleich großen Intervalle des Quantisierungsbereichs

Übertragungsrate:

Übertragungsrate=fP⋅Codewortlänge

Übertragungrate in bits

fP = Pulsfrequenz in Hz

Codewortlänge = Anzahl der Bits des Intervallcodes (z.B. 4 für Intervallcode 1010 )

Tastung eines Sinusträgers:

Zur Übertragung eines digitalen Signals kann ein Verfahren benutzt werden, dass den Sinusträger in einem oder mehreren Parametern beeinflusst.

Da der Träger aber nur zwischen festen Potentialen wechselt, spricht man nicht von Modulation sondern von Tastung. Es kann zwischen folgenden Arten von Tastung unterschieden werden:

Amplitudentastung (ASK = amplitude shift keying):

Der Sinusträger wird bei einer

“1” des zu modulierenden Signals

eingeschaltet und bei einer

“0” des zu modulierenden Signals

ausgeschaltet.

Frequenzumtastung (FSK = frequenzy shift keying):

Es werden den Zuständen „1“

und „0“ des zu modulierende

Signals bestimmt  Frequenzen

zugeordnet.

Phasenumtastung (PSK = phase shift keying):

Es wird den Zuständen “1” und „0“

des zu modulierenden Signals eine,

jeweils um 180° phasenverschobenen,

Trägerfrequenz zugeordnet

Leitungscodierung:

Zur Übertragung digitaler Signale werden diese in einen, für die Übertragung geeigneten, Code umgewandelt. Diese Umcodierung bezeichnet man als Leitungscodierung:

Ziele der Leitungskodierung:

- kein Gleichstromanteil im Übertragungssignal

- Störabstand möglichst hoch (möglichst wenige Signalzustände)

- genügend Taktinformation für den Empfänger

AMI-Leitungscode:

Die binäre „0“ wird mit 0 V codiert.

Die binäre „1“ wird abwechselnd

mit + S0 und – S0 codiert.

Nachteil:

Bei langen Nullfolgen keine Rückschlüsse

auf die Taktfrequenz mehr möglich

HDB3-Leitungscode:

Der HDB3-Code ist eine erweiterung des AMI-Codes.

Die „1“-Elemente werden wie beim AMI-Code codiert.

Die „0“-Elemente werden auch wie beim AMI-Code codiert,

außer es treten mehr als drei Nullstellen auf.

Diese Nullstellenfolge wird nun in Blöcke von vier Nullen plus Rest eingeteilt.

Der Viernullenblock kann nun folgend codiert werden: 000V oder B00V

„B“ steht für ein „1“-Element, das den AMI-Code verletzt,

„V“ steht für ein „0“-Element, das den AMI-Code verletzt.

„000V“ wird dann gesendet, wenn zwischen zwei Viernullenblöcken eine ungerade Anzahl von „1“-Elementen auftritt.

„B00V“ wird dann gesendet, wenn zwischen zwei Viernullblöcken eine gerade Anzahl oder kein „1“-Elementen auftritt.