Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Unterpunkt | Seite |
| --- | --- | --- |
| Regelstrecke allgemein | Definitionen | 3-2 |
| Typen von Regelstrecken | Strecke mit Ausgleich | 3-2 |
|  | Strecke ohne Ausgleich | 3-2 |
|  | Strecke mit Totzeit | 3-2 |
| Totzeit-Verhalten bei Regelstrecken | Übergangsfunktion | 3-3 |
|  | Übertragungsfunktion | 3-3 |
|  | Amplitudengang | 3-3 |
|  | Phasengang | 3-3 |
|  | Diagramme | 3-3 |
| Dynamisches Verhalten von Regelstrecken | Formel Strecke mit Ausgleich | 3-4 |
|  | Formel Strecke ohne Ausgl. | 3-4 |
| Anlaufwert einer Regelstrecke | Definition | 3-4 |
|  | Berechnung | 3-4 |
| Ausgleichswert einer Regelstrecke | Definition | 3-4 |
|  | Berechnung | 3-4 |
| Übersicht Kennwerte Regelstrecke ohne Ausgl. | Kennwerte | 3-5 |
|  | Kennlinie ohne Verzögerung | 3-5 |
|  | Kennlinie mit Verzögerung | 3-5 |
| Übersicht Kennwerte Regelstrecke mit Ausgleich | Kennwerte | 3-6 |
|  | Kennlinie ohne Verzögerung | 3-6 |
|  | Kennlinie mit Verzögerung T1 | 3-6 |
|  | Kennlinie mit Verzögerung T2 | 3-6 |
| Regelbarkeit einer Regelstrecke | Definition | 3-7 |
|  | Anhaltspunkte aus der Praxis | 3-7 |
| Amplitudenrand- und Phasenrand | Definition und Kennlinie | 3-7 |
|  | Nyquist-Kriterium | 3-7 |
| Stetige Regler mit OP | P-Regler | 3-8 |
|  | I-Regler | 3-8 |
|  | D-Regler | 3-8 |
| Kombination von stetigen Reglern | Diagramm | 3-9 |
|  | Kennwerte | 3-9 |
| Graphische Bestimmung Nachstellzeit | Diagramm | 3-9 |
| Graphische Bestimmung Vorhaltezeit | Diagramm | 3-9 |
| Einstellen von Reglern | Ziegler-Nichols-Verfahren | 3-10 |
|  | Chien-Hrones- und Reswick-Verfahren | 3-10 |
| Kombinationsarten von Regelkreisgliedern | Kettenschaltung | 3-11 |
|  | Parallelschaltung | 3-11 |
|  | Kreisstruktur | 3-11 |
| Verschieben von Summationspunkten | Hinter ein RKG | 3-11 |
|  | Vor ein RKG | 3-11 |
| Verschieben von Knotenpunkten | Vor ein RKG | 3-12 |
|  | Hinter ein RKG | 3-12 |

Regelstrecke allgemein:

Die Regelstrecke ist der Teil des Regelkreises, in dem die Regelgröße x (Istwert) mit Hilfe der Stellgröße y auf den Wert der Führungsgröße w (Sollwert) gebracht und gehalten werden soll. Im allgemeinen ist die Regelstrecke der Bereich zwischen Stellort und Messort.

Der Eingang der Regelstrecke ist die Stellgröße y

Auf die Regelstrecke wirkt die Störgröße zL (Last-Störgröße)

Der Ausgang der Regelstrecke ist die Regelgröße x

Die Regelstrecke ist in Ihrem Verhalten meist durch technische Gegebenheiten festgelegt.

Dadurch lässt sich das Verhalten meist nicht beeinflussen. Das Verhalten kann auch meist nicht berechnet werden und wird daher durch Messung ermittelt.

Um ein günstiges Regelergebnis zu erhalten muss also ein geeigneter Regler gewählt werden.

Typen von Regelstrecken:

Regelstrecken mit Ausgleich:

Von Regelstrecken mit Ausgleich spricht man, wenn ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Stellgröße y und Regelgröße x besteht und ein stationärer Endwert der Regelgröße x erreicht wird. Diese Strecken haben meist P- oder P-Tx-Verhalten

Regelstrecken ohne Ausgleich:

Von Regelstrecken ohne Ausgleich spricht man, wenn kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Stellgröße y und Regelgröße x besteht und kein stationärer Endwert der Regelgröße x erreicht wird. Diese Strecken haben meist I- oder I-Tx-Verhalten

Regelstrecken mit Totzeit:

Von Regelstrecken mit Totzeit spricht man, wenn die Regelgröße x erst nach einer bestimmten Zeit Tt eine Reaktion auf die Stellgröße y zeigt. Die Totzeit kann in allen Typen von Regelstrecken vorkommen. Totzeiten sind im Bereich der Regelungstechnik nicht erwünscht, da sie die Regelung sehr nachhaltig beeinflussen.

Totzeit-Verhalten von Regelstrecken:

y	Eingangssignal

x=y⋅KS⋅t−Tt

Kenngröße: Tt

Übertragungsfunktion:

Fjω=KS⋅e−jωTt

Fp=KS⋅e−pTt

x	Ausgangssignal

Amplitudengang (für Bodediagramm):

Fjω=KS	     Lω=20⋅logFjω

Lω=20⋅logKS	Tt

Phasengang  (für Bodediagramm):

ϕω=−arctanω⋅Tt   RAD einstellen !!!!!	ωK=πTt

x = Ausgangssignal der Regelstrecke

y = Eingangssignal der Regelstrecke

TT = Totzeit in s

KS = Übertragungsbeiwert der Regelstrecke

F(jω) = komplexe Übertragungsfunktion

F(p) = allgemeine Übertragungsfunktion

|F(jω)| = Amplitudengang der Regelstrecke

L(ω) = Amplitudengang der Reglestrecke in dB

φ(ω)  = Phasengang der Regelstrecke in °

ωK = kritische Kreisfrequenz bei der φ(ω) den Wert -180 ° überschreitet

Amplitudengang Totzeit-Verhalten idealisiert:			Ortskurve Totzeit-Verhalten:

KS

Phasengang Totzeit-Verhalten idealisiert:

Dynamisches Verhalten von Regelstrecken:

Regelstrecken mit Ausgleich:

Durch ihr P-Verhalten haben sie folgende Übertragungsfunktion:

Fjω=KPS1+jω⋅T1+jω2⋅T22+...+jωn⋅Tnn

Fp=KPS1+p⋅T+p2⋅T22+...+pn⋅Tnn

Regelstrecken ohne Ausgleich:

Durch ihr I-Verhalten haben sie folgende Übertragungsfunktion:

Fjω=1jω⋅KIS1+jω⋅T1+jω2⋅T22+...+jωn⋅Tnn

Fp=1p⋅KIS1+p⋅T+p2⋅T22+...+pn⋅Tnn

F(jω) = Komplexe Übertragungsfunktion der Regelstrecke

F(p) = Allgemeine Übertragungsfunktion der Regelstrecke

KPS = Proportionalbeiwert der Regelstrecke. Ohne Einheit und frequenzunabhängig !!!

KIS = Integrierbeiwert in 1s der Regelstrecke

T1 = 1. Zeitkonstante in s

T22 = 2. Zeitkonstante in s2

Tn = n. Zeitkonstante

n = Grad der Zeitfunktion

Anlaufwert einer Regelstrecke:

Der Anlaufwert einer Regelstrecke ist der Kehrwert der maximalen Änderungsge-

schwindigkeit der Regelgröße x

A=1vmax		vmax=1A		vmax=KS⋅ymax		A=1KS⋅ymax

A = Anlaufwert der Regelstrecke

vmax = maximale Änderungsgeschwindigkeit der Regelgröße x

ymax = maximales Eingangssignal (Stellgröße)

KS = Übertragungsbeiwert der Regelstrecke

Ausgleichswert der Regelstrecke:

Der Ausgleichswert der Regelstrecke ist das Verhältnis der Eingangsgröße (Stellgröße y) zur Ausgangsgröße (Regelgröße x) der Regelstrecke bei t  (eingeschwungen)

Q=yxt→∞		Q=1KS	KS=1Q		Q = Ausgleichswert der Regelstrecke

Kennwerte für Regelstrecken ohne Ausgleich (I-Verhalten):

Fjω=1jω⋅KIS1+jω⋅T1+jω2⋅T22+...+jωn⋅Tnn Fp=1p⋅KIS1+p⋅T+p2⋅T22+...+pn⋅Tnn

A=1KIS⋅ymax		ymax=1KIS⋅A		KIS=1A⋅ymax

Q=yxt→∞  und t gilt x		Q=0

A = Anlaufwert der Regelstrecke in sy  z.B. sm , sl , sm3

Q = Ausgleichswert der Regelstrecke

KIS = Integrierbeiwert in 1s

ymax = maximale Eingangsgröße der Regelstrecke (Stellgröße y)

Ausgangskennlinie ( Regelgröße x ) der Regelstrecke ohne Verzögerung:

Ausgangskennlinie ( Regelgröße x ) der Regelstrecke mit Verzögerung:

Übersicht Kennwerte für Regelstrecken mit Ausgleich (P-Verhalten):

Fjω=KPS1+jω⋅T1+jω2⋅T22+...+jωn⋅Tnn Fp=KPS1+p⋅T+p2⋅T22+...+pn⋅Tnn

Q=1KS    mit KS = KP    Q=1KP

Regelstrecke ohne Verzögerung:

A=1vmax   mit vmax = 0		A=∞

Regelstrecke mit Verzögerung T1:

A=T1KP⋅ymax mit KP⋅ymax=xmax

A=T1xmax	xmax=T1A	T1=A⋅xmax

KP=T1A⋅ymax

Regelstrecke mit Verzögerung T2 und höher:

A=Tgxmax	xmax=TgA	Tg=A⋅xmax

KP=TgA⋅ymax

A = Anlaufwert der Regelstrecke in ys

Q = Ausgleichswert der Regelstrecke

KP = Proportionalbeiwert

ymax = maximale Eingangsgröße der Regelstrecke (Stellgröße y)

xmax = maximale Regelgröße der Regelstrecke (Regelgröße x)

T1 = Zeitkonstante der 1. Ordnung

Tg = Ausgleichszeit in s

Tu = Verzugszeit in s

Regelbarkeit einer Regelstrecke:

Die Regelbarkeit einer Strecke hängt von den Zeitkonstanten T1 bzw. der Ausgleichszeit Tg und der häufig auftretenden zusätzlichen Totzeit Tt ab.

Bei einer Regelung wartet zunächst der Regler auf eine Störgröße, die die Regelgröße x verändert.

Dann reagiert der Regler und gibt eine korrigierte Stellgröße y aus, um die Störung möglichst komplett auszugleichen.

Wenn nun die Zeitkonstante T1 bzw die Ausgleichszeit Tg klein ist (Regelstrecke reagiert schnell) und die Totzeit Tt bzw. Tt + Tu auch sehr klein ist, kann die Stellgröße y schnell auf die Regelgröße x wirken und damit die Störgröße schnell ausgleichen.

 Je größer T1Ttbzw. TgTt+Tuist, desto besser ist die Regelstrecke regelbar.

Aus der Praxis ergeben sich folgende Anhaltspunkte:

| T1Ttbzw. TgTt+Tu | kleiner 1,2 | 1,2 bis 2,5 | 2,5 bis 5 | 5 bis 10 | über 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regelbarkeit | sehr schlecht | schlecht | mäßig | gut | sehr gut |

T1 = Zeitkonstante der 1. Ordnung		Tt = Totzeit in s

Tg = Ausgleichszeit in s				Tu = Verzugszeit in s

Amplituden- und Phasenrand:

Der Amplitudenrand AR ist der Abstand			Der Phasenrand φR ist der Abstand

zwischen dem Amplitudengang bei			zwischen dem Phasengang bei

ωkrit (φ = -180°) und der 0dB-Linie.			ωD ( L(ω)=0dB ) und der 0°-Linie.

Nyquist-Kriterium:

Das Regelkreisglied ist ausreichend stabil, wenn der Phasenrand φR ≥ 30° , bzw.

der Amplitudenrand AR ≥ 2 dB ist.

Stetige Regler mit OP:

allgemein gilt: Fjω=uaue  bzw. Fjω=u2u1

P-Regler:

Fjω=RgR		Fjω=KPR

KPR=RgR

I-Regler:

Fjω=1jω⋅R⋅C	Fjω=1jω⋅KIR

KIR=1R⋅C

D-Regler:

Fjω=jω⋅R⋅C	Fjω=jω⋅KDR

KDR=R⋅C

Mit ue bzw. u1 = Regeldifferenz e und ua bzw. u2 = Stellgröße y folgt daraus:

KR=ye 		y=e⋅KR		e=yKR		e=w−x

KR = Reglerbeiwert ( KPR , KIR , KDR)

y = Stellgröße

e = Regeldifferenz

w = Führungsgröße (Sollwert)

x = Regelgröße (Istwert)

Kombination von stetigen Reglern mit OP:

Fjω=KPR+1jω⋅KIR+jω⋅KDR

mit

TN=KPRKIR		TV=KDRKPR

folgt:

Fjω=KPR⋅1+1jω⋅1TN+jω⋅TV

F(jω) = komplexe Übertragungsfunktion des Reglers

KPR = Proportionalbeiwert des Reglers. Ohne Einheit !!!

KIR = Integrierbeiwert des Reglers in 1s

KDR = Differenzierbeiwert des Reglers in s

TN = Nachstellzeit in s

TV = Vorhaltezeit in s

Graphische Bestimmung der Nachstellzeit:

Dazu wird die Sprungantwort

des PI-Teils des Reglers

untersucht.

Graphische Bestimmung der Vorstellzeit:

Dazu wird die Rampenantwort

des PD-Teils des Reglers

untersucht.

Einstellen von Reglern:

Eigenschaften(Kenngrößen) der Regelstrecke sind nicht bekannt:

Ziegler-Nichols-Verfahren:

- Der Regler wird zuerst als P-Regler betrieben. (  TN =  und TV = 0 )

- Nun wird KPR solange erhöht, bis das Regelsystem gerade ungedämpfte Schwingungen

ausführt. Dieser KPR-Wert wird KPRkrit genannt.

Es wird die Periodendauer Tkrit der ungedämpften Schwingungen ermittelt.

Nun können die Kenngrößen der verschiedenen Reglertypen wie folgt berechnet werden:
- P-Regler:		KPR=0,5⋅KPRkrit

- PI-Regler:		KPR=0,45⋅KPRkrit	   TN=0,83⋅Tkrit

- PD-Regler:		KPR=0,8⋅KPRkrit	   TV=0,12⋅Tkrit

- PID-Regler:	KPR=0,6⋅KPRkrit	   TN=0,5⋅Tkrit	TV=0,125⋅Tkrit

Eigenschaften(Kenngrößen) der Regelstrecke sind bekannt:

Chien-Hrones- und Reswick-Verfahren:

| Reglerverhalten |  | Aperiodischer Regelvorgang mit kürzester Dauer |  | 20% Überschwinger mit kleinster Schwingungsphase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sprungweise Sollwert-verstellung (Führungsgr.) | sprungweise Störungen | sprungweise Sollwert-verstellung (Führungsgr.) | sprungweise Störungen |
| P-Regler | KPR | 0,3⋅TgKS⋅Tu | 0,3⋅TgKS⋅Tu | 0,7⋅TgKS⋅Tu | 0,7⋅TgKS⋅Tu |
| PI-Regler | KPR | 0,35⋅TgKS⋅Tu | 0,6⋅TgKS⋅Tu | 0,6⋅TgKS⋅Tu | 0,7⋅TgKS⋅Tu |
|  | TN | 1,2⋅Tg | 4⋅TU | 1⋅Tg | 2,3⋅TU |
| PID-Regler | KPR | 0,6⋅TgKS⋅Tu | 0,95⋅TgKS⋅Tu | 0,95⋅TgKS⋅Tu | 1,2⋅TgKS⋅Tu |
|  | TN | 1⋅Tg | 2,4⋅TU | 1,35⋅Tg | 2⋅TU |
|  | TV | 0,5⋅TU | 0,42⋅TU | 0,47⋅TU | 0,42⋅TU |

KPR = Proportionalbeiwert des Reglers. Ohne Einheit !!!

TN = Nachstellzeit in s

TV = Vorhaltezeit in s

KS = Übertragungsbeiwert der Regelstrecke

Tg = Ausgleichszeit in s

Tu = Verzugszeit in s

Kombinationsarten von Regelkreisgliedern:

Kettenschaltung:	Parallelschaltung:

Fges=F1⋅F2⋅F3	Fges=F1+F2+F3

Kreisstruktur:		Fges=F11+F1⋅F2

Verschieben von Summationsstellen:

Hinter ein RKG:

xg=x1+x2⋅F1		xg=x1⋅F1+x2⋅F1

Vor ein RKG:

x3=x1⋅F1+x2		x3=x1+x2⋅1F1⋅F1

Verschieben von Knotenpunkten:

Vor ein RKG:

x2=x3=x1⋅F1		x2=x1⋅F1	x3=x1⋅F1

Hinter ein RKG:

x1=x3	x2=x1⋅F1		x2=x1⋅F1	x3=x1⋅1F1